黄山区茶业协会  发布

太平布尖茶

Taiping Bu Jian Tea

ICS 67.140.10

X 55

团体标准

T /HSQTA 001-2020

2020-09-16 发布

2021-01-01  实施

引 言

太平布尖茶是由产于黄山区鲜叶，经摊放、杀青、整形、烘干等工艺制成的扁形烘青绿茶。其品质特征：条索薄、扁、平、宽，显白毫、色泽青绿、滋味清香醇和、叶底浅亮绿。目前黄山区境内十四个乡镇均可适制，产量较大，销路较广。为有别于中国十大名茶、国家原产地保护产品、国家证明商标保护产品、国家级非遗产品太平猴魁茶，切实保护和促进太平猴魁茶产业健康发展，依据黄山区茶业协会、广大茶农及消费者的要求，特制定太平布尖茶团体标准，让太平布尖茶走向合法依规的生产经营良性循环，维护太平猴魁茶、太平布尖茶消费者的合法权益及黄山区茶农的长远利益。

前 言

本标准按照 GB /T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标淮由黄山区茶业协会提出并归口。

本标准主要起草单位：黄山区茶业协会、黄山区茶业局、黄山市猴坑茶业有限公司

本标准主要起草人：李继平、汪麟、黄会议、周美生、张申昱、方继凡

本标准为首次发布

本标准由黄山区茶业协会负责解释T /HSQTA 001-2020

太平布尖茶

- 1  范围

本标准规定了太平布尖茶的术语和定义、产品级别与实物样标准、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

本标准适用于黄山市黄山区境内生产的太平布尖茶。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本

文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.4 食品安全国家标准 食品中灰分的测定

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 8302 茶 取样

GB/T 8303 茶磨碎试样的制备及其干物质含量测定

GB/T 8305 茶 水浸出物测定

GB/T 8310 茶粗纤维测定

GB/T 8311 茶 粉末和碎茶含量的测定

GB/T 14487 茶叶感官审评术语

GB/T 18795 茶叶标准样品制备技术条件

GB/T 23776 茶叶感官审评方法

GB/T 30375 茶叶贮存

GB/T 31748 茶鲜叶处理要求

GB/T 32744 茶叶加工良好规范T /HSQTA 001-2020

GH/T 1070 茶叶包装通则

NY/T 5018 茶叶生产技术规程

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

《定量包装商品计量监督管理办法》原国家质量监督检验检疫总局令[2005]第75号原国家质量监督检验检疫总局关于修改《食品标识管理规定》的决定（ 国家质量监督检验检疫总局令[2009]第123号令）

- 3  术语和定义

GB/T 14487 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

太平布尖茶  Taiping Bu Jian Tea

3.1.1　太平布尖茶：产于黄山市黄山区境内，鲜叶（一芽三叶），按照摊青→杀青→整形→烘干→成品等特殊工艺制成的扁形烘青绿茶。其生产工艺：摊青：将采回鲜叶均匀摊放在竹匾内，摆放在阴凉通风的环境下，摊放2-3小时。杀青：用往复式理条机杀青，温度150℃-180℃。整形：①、木质托板上铺一层棉质清洁湿布；②排茶，将杀青好的芽叶整齐排放木质托板棉质清洁湿布上；③、将托板放在整形台上，再盖一层棉质清洁湿布，盖上压扁网夹；④、压扁，用压扁机滚压二至三个来回；⑤、揭开网夹后，揭去面上的清洁湿布；⑥、将托板连茶叶反扣在烘干网夹上，取掉托板，将茶叶上的棉质清洁湿布边卷边揭去；⑦、合上烘干内网夹，用刀片刮平网面，使茶条完全平整。烘干，用多层烘箱，由下往上翻烘。

3.1.2 太平布尖茶品质特征：条索薄、扁、平、宽，显白毫、色泽青绿、滋味清香醇和、叶底浅亮绿。

- 4  产品级别与实物标准样

4.1   产品级别依据感官品质差异分为：特级、一级、二级。

4.2   按本标准的技术要求各等级分别设一个实物标准样，实物标准样一般 3～4 年重新制样，实物标准样的制备应符合 GB/T 18795 的规定。

5  要求

5.1  基本要求

品质正常、无劣变、无异味，不含非茶类夹杂物和添加剂。

5.2  感官品质要求

应符合表1的规定。

表1感官品质要求

| 级别 | 外形 |  |  |  | 内质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条索 | 整碎 | 净度 | 色泽 | 香气 | 滋味 | 汤色 | 叶底 |
| 特级 | 扁、平、宽 大，白毫显 露。 | 匀齐 | 洁净 | 青绿 | 清香 | 醇和 | 黄亮绿 | 浅绿亮，匀整 |
| 一级 | 扁、平、 薄，少量茎 杆基部有白 头，有白毫 | 匀整 | 洁净 | 青浅绿或黄绿 | 淡清香 | 尚醇和 | 黄绿亮 | 浅绿亮， 尚匀整 |
| 二级 | 扁、平、 薄，宽窄大 小不一，多 数茎杆基部 有白头 | 尚匀整 | 较洁净 | 黄绿或灰绿 | 略有清香 | 平和 | 黄绿亮 | 浅绿亮， 单薄尚匀 |

5.3  理化指标

应符合表2的规定。

表2  理化指标

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 水 分（％） | ≤7.0 |
| 粉末、碎茶（％） | ≤1.5 |
| 总灰分（％） | ≤6.5 |
| 水浸出物（％） | ≥35 |

5.4  卫生指标

5.4.1  污染物限量应符合GB 2762的规定。

5.4.2  农药残留限量应符合GB 2763的规定。

5.5  净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

6 试验方法

6.1  感官品质

按GB/T 23776规定方法检验。

6.2   理化指标

6.2.1  水分按GB5009.3规定的方法测定。

6.2.2  总灰分按GB5009.4规定的方法测定。

6.2.3水浸出物按GB/T 8305规定的方法测定。

6.2.4粉末按GB/T 8311规定的方法测定。

6.3  卫生指标

6.3.1  污染物限量按GB 2762规定的方法测定。

6.3.2  农药残留限量按GB 2763规定的方法测定。

6.4  净含量

按JJF1070中规定的方法检验。

- 7   检验规则

7.1  取样

7.1.1  取样以批为单位。在生产和加工拼配过程中形成的独立数量的产品为一个批次，同批产品的品质规格一致。

7.1.2  取样按GB/T 8302规定执行。

7.2   检验

7.2.1  出厂检验

每批产品均应做出厂检验，经检验合格签发合格证后，方可出厂。出厂检验项目为感官品质、水分、粉末、净含量。

7.2.2  型式检验

型式检验项目为标准中第5 章要求的全部项目，型式检验周期每年一次。有下列情况之一时，亦应进行型式检验：

a)  如原料或加工工艺有较大改变，可能影响产品质量时；

b)  出厂检验结果与上一次型式检验有较大出入时；

c)　国家法定质量监督机构提出型式检验要求时。

d)　在市场抽检中，抽检不合格的。

7.3  判定规则

7.3.1  感官检验不合格的，可做降级处理。

7.3.2  出厂检验时，凡不符合出厂检验项目的产品，均判为不合格产品。

7.3.3 型式检验时，凡不符合本标准第5章规定的产品，均判定该批产品不合格。

7.4  复验

- 对检验结果有争议时，应对留存样进行复验，或在同批产品中加倍随机取样复验。重新取样应由交接双方会同进行。对有争议项目进行复验，以复验结果为准。

- 8  标志标签、包装、运输、贮存

8.1  标志、标签

产品的标志应符合GB/T 191的规定。标签应符合GB 7718和《国家质量监督检验检疫总局关于修改<食品标识管理规定>的决定》的规定。

8.2  包装

应符合GH/T 1070的规定。

8.3  运输

应采用清洁、干燥、无异味、无污染的运输工具。不得与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装、混运。

8.4  贮存

应符合GB/T 30375的规定。

───────────────